IEEE 1394 – Firewire

Vysokorýchlostné prepojenie 32bitových systémov (prenos a spracovanie digitálneho obrazu, vysokovýkonné meracie systémy a pod.)

# Prepojenie typu „point-to-point“ max. 63 účastníkov – možnosť komunikácie aj medzi dvoma „leaf“

Prenosová rýchlosť 100, 200 a 400Mb/s, poloduplex.

Prenosy a arbitráž:

Asynchrónny prenos (pre čo najrýchlejšie odoslanie dát)

– fair = rovnaký prístup všetkých účastníkov
	- urgent = urýchlený prístup ale možnosť kolízie

Isochrónny prenos (pravidelné prenosy) – prístup prideľovaný cyklický po určitom čase.

Fyzické prepojenie:

2 páry diferenčných signálov TPA, TPB (2 skrúcané páry) pre dáta a strobovací signál; rýchlosť prenosu je určená súhlasným prúdom vysielaným do TPB, indikácia pripojenia súhlasným napätím do TPA

Napájanie +8 až 40V, 1.5A

Zem

Tienenie každej dvojice dátových signálov zvlášť a najviac ešte aj celého kábla