PROGRAMOVANIE DAQ A VI

Základné faktory:

- typ riadiaceho počítača

- operačný systém

- štruktúra a vlastnosti jednotlivých komponent programovaného systému

Programovacie nástroje:

- vývojové prostredie (univerzálny jazyk + assembler, napr. ANSI C, Pascal, atď.)

- ladiace nástroje (debugger) = krokovanie, trasovanie, testovanie okamžitých stavov registrov, premenných a pamäte

- ovládače (drivers) = špeciálne obslužné programy zaisťujúce komunikáciu s danými hardvérom

  - ovládače hardvéru samotného počítača – štandartné rozhrania, zásuvné dosky, interné moduly a pod.

  - ovládače externých zariadení a prístrojov

- knižnice podprogramov pre zber, spracovanie, prezentáciu a archiváciu dát

- špeciálne programy pre tvorbu užívateľských aplikácií

  - založené na štandartných programovacích jazykoch (CVI)

  - špeciálne grafické programové prostredia (HP VEE, LabVIEW)

# PROGRAMOVANIE V OS WINDOWS

32 (16) bitový preemptivný viacúlohový OS = súčasné spracovanie viacerých procesov a ich synchronizácia.

Win32 API (application programming interface) = množina funkcií pre vytváranie aplikačných programov pre daný OS – implementacia v rôznych verziách OS rôzna, rôzneho stupňa => robustnosť, ochrana, spoľahlivosť.

Typy aplikácií:

- CUI (console user interface) = textové s jedným oknom – postačuje programovanie len pomocou funkcií ANSI C

- GUI (graphical user interface) = grafické – programovanie s využitím špeciálnych vývojových prostredkov (napr. Application Wizard + knižnica MFC vi MS Visual C)

Multitasking prepínanie medzi viacerými „súčasne“ vykonávanými úlohami buď po uplynutí určeného časového kvanta (time slice) alebo po splnení určitých podmienok (priorita) pred uplynutím časového kvanta = preemtívny multitasking (Win16 = kooperatívny multitasking)

Aplikácia = jedno alebo viac procesov

Proces = inštancia programu vlastniaca privátny adresový priestor s kódom programu, globálnymi a statickými premennými, alokovanými systémovými prostriedkami (súbory, dynamicky alokovaná pamäť, synchronizačné prostriedky) a minimálne jedno vlákno (thread). Proces je vždy inertný! Po ukončení procesu sú všetky alokované prostriedky uvoľnené a vrátené OS.

Vlákno (vykonávací tok) vykonáva kódy programu. Vznik procesu => vznik primárneho vlákna => z neho môžu vznikať ďalšie vlákna. Vlákna jedného procesu zdieľajú prostriedky alokované procesom – majú ale vlastný zásobník a vlastný kontext (hodnoty registrov procesora, ktoré sa použijú pri aktivácii vlákna. Po zániku všetkých vlákien daného procesu proces zaniká.

Postupnosť vykonávania vlákien = priorita vlákien 0 až 31, pre každú prioritu fronta

Synchronizácia vlákien = zabránenie konfliktov pri prístupe k zdieľaným prostriedkom, požadovaná sekvencia aktivít, pozastavenie výkonu do splnenia určitej podmienky.

- Polling = nepretržité sledovanie zdieľanej premennej (FALSE/TRUE)

- Režim Waiting alebo Sleeping  = neprideľovanie času procesora až do splnenia určitej podmienky (signalizovaný / nesignalizovaný stav procesu, vlákna, mutexu, semaforu, udalosti, súboru, upozornenie na zmenu, vstup z konzoly) => prebudenie operačným systémom do režimu Ready a Running.

DLL = samostatne spustiteľný súbor s kódmi, dátami a prostriedkami, ktorá sa pripája k programu až po jeho spustení (nie pri vytváraní = statické LIB). Môže byť súčasne spustený viacerými programami.

# VÝVOJOVÉ PROSTRIEDKY PRE DAQ A VI

LabWindows/CVI profesionálny integrovaný vývojový systém založený na štandarde jazyka ANSI C doplnený o veľké množstvo knižníc s funkciami pre komunikáciu, meranie matematickú analýzu a grafickú interpretáciu výsledkov. Obsahuje:

- 32bitový kompilátor C

- modulárnu štruktúru zdrojových programov

- tvorbu Run Time verziu programov

- automatické generovanie zdrojových textov (Code Builder)

- nový mechanizmus spracovania podnetov z grafického rozhrania (callback functions)

- knižnice pre štandardy VISA, TCP/IP, komunikáciu s doskami, DDE, ActiveX a iné

LabVIEW vznikol v 1986 pre Macintosh, v 1992 verzie pre Windows a Sun, neskôr pre Unix, Linux a iné OS. Programovanie pomocou blokového diagramu a čelného panelu. Diagram sa vytvára z funkcií vo forme grafických objektov spojených informačnými väzbami – „vodičmi“. K dispozícii je veľké množstvo knižníc rôznych funkcií. Je možné tvoriť vlastné funkcie a hrierachickú štruktúru funkcií. Výkon programu sa riadi tokom dát! Pomocou Application Buildera je možné vytváranie samostatných aplikácií (EXE). Verzia RT (real time) využíva špeciálne meracie a DAQ karty s vlastnými procesormi do ktorých sa aplikácia pri spustení „rozčlení“ a jednotlivé časti sú potom vykonávané nezávisle od zvyšku systému. Verzia 6i zahŕňa v sebe komplexné využitie Internetu pre komunikáciu v rozsiahlych systémoch.

HP VEE verzie pre Windows, UNIX a Sun. Programovanie je založené na vytváraní diagramov z definovaných objektov a tokov dát medzi nimi. Objekty majú dve formy zobrazenia – minimalizovanú a rozvinutú. Knižnice obsahujú množstvo rôznych funkcií podobne ako u predchádzajúcich prostredí. Je možné tvoriť užívateľské objekty. Výkon programu sa riadi tokom dát! Je možné využiť synchronizačné prostriedky pre usmerňovanie behu programu.