Úlohy na cvičenie 7.4.2005

1. Uvažujte nízkotónový reproduktor v nekonečnej ozvučnici. Typ je Focal Audiom 15WX.

- nakreslite náhradnú elektro-mechanicko-akustickú schému, vrátane vyžarovacích imp. prednej a zadnej strany membrány a napíšte skript pre analýzu sústavy v programe AkAbak

- nakreslite náhradnú schému sústavy pomocou makromodelu BassUnit a napíšte skript pre analýzu sústavy v programe AkAbak

- Obe sústavy simulujte v programe AkAbak a porovnajte ich s ohľadom na:

  - vstupnú el. impedanciu

  - výstupný ak tlak

    - na membráne (uvažujte iba piestovú membránu)

    - v priestore vo vzdialenosti 1m

2. V programe AkAbak napíšte skript pre simuláciu mechanicko-akustickej sústavy podľa príkladu č.3 z poslednej domácej úlohy. Hodnoty prvkov zvoľte podľa vlastného uváženia. Pozn1: Zdroj mechanickej rýchlosti možno v AkAbaku nahradiť gyrátorom (elektromechanickým meničom), čím vznikne úplná elektro-mechanicko-akustická sústava

Pozn2: mechanicko-akustický menič je v AkAbaku reprezentovaný prvkom s názvom Coupler.

Na konci cvičenia odovzdajte cvičiacemu (do adresára podľa jeho pokynov) v elektronickej forme skript s názvom priezvisko.aks.

Stačí skript !!!