Úlohy na cvičenie 16.5.2005

Uvažujte nízkotónový reproduktor (woofer, mid-bass). Reproduktor si vyberte z typovej rady Focal – katalógové listy možno nájsť na Internete, alebo na <ftp://kemt.fei.tuke.sk/.../KEMT_320/_materialy/Focal/woofers/>. Voľbu reproduktora konzultujte s cvičiacim tak, aby každý v skupine mal zvolený iný typ. Pre takto zvolený reproduktor vyriešte nasledujúce úlohy:

- Na základe elektro-mechanicko-akustických (E-M-A) parametrov z katalógového listu vypočítajte TS parametre reproduktora (fS, QES, QMS, QTS a VAS) a menovitú účinnosť a porovnajte ich s katalógovými hodnotami.(15%)

- Zvolený reproduktor uvažujte v zatvorenej ozvučnici. Nakreslite náhradnú E-M-A schému sústavy a v programe AkAbak napíšte skript pre jej analýzu (simuláciu). Pri voľbe objemu skrinky z kritéria optimálnej (najnižšej dosiahnuteľnej) dolnej medznej frekvencie. Nakreslite tvar vstupnej impedancie sústavy, výchylky reproduktora a akustického tlaku na membráne reproduktora. (40%)

- Vypočítajte dolnú medznú frekvenciu amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky (AFCH) reproduktora ak predpokladáme jeho umiestnenie v zatvorenej ozvučnici objemu podľa bodu 2. (15%)

- Vypočítajte charakteristickú tlakovú citlivosť reproduktora v zatvorenej ozvučnici a porovnajte ju s katalógovou hodnotou (t.j. reproduktora v nekonečnej ozvučnici). Jednou vetou definujte čo je tlaková citlivosť. (15%)

- Vypočítajte charakteristickú výchylkovú citlivosť reproduktora v zatvorenej ozvučnici a porovnajte ju s výchylkovou citlivosťou reproduktora v nekonečnej ozvučnici. Jednou vetou definujte char. výchylkovú citlivosť. (15%)

Poznámky:

- Riešenie úlohy vypracujte písomne a odovzdajte na konci cvičenia cvičiacemu. Skript v elektronickej forme v tvare „priezvisko.aks“ umiestnite na server v učebni podľa pokynov cvičiaceho.

- riešenie úlohy bude hodnotené !!!

- pri riešení úlohy môžete použivať „čokoľvek“ a „kohokoľvek“.