# FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY,TU,KOŠICE

# Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Elektroakustika

### Príklad

## Vladimír HORVÁTH

3.ročník         EA 2

LS 2002

# Príklad:

Uvažujme skrinku basreflexovej reproduktorovej sústavy pravouhlého tvaru s rozmermi šírka 25 cm , výška 40 cm , hĺbka 40 cm , priemer otvoru pre reproduktor  20 cm , priemer basreflexovej trubice 8 cm , dĺžka trubice 10 cm (viď obr. 1).

- Z akých prvkov sa bude skladať analogická akustická schéma skrinky.

- Vypočítaj jej veľkosť.

# Rozbor:

a)Analogická akustická schéma skrinky

- Skrinka predstavuje akustickú poddajnosť - CA

- CA=Vco2.ρ

- Trubica predstavuje akustickú hmotnosť- MA

- MA=MNS2		MN=S⋅le⋅ρ  	=	MA=le⋅ρS

Potrebné vzťahy

S=π⋅R2			V=a⋅b⋅c−π.R2.l

Poznamka1:objem sme rátali celej krabice mínus objem trubice aby bol výsledok čo najpresnejší

Poznámka2: nakoľko častice nekmitajú iba v trubici dĺžky l ale aj mimo trubice (obr.2) preto

le=lf+lvf+l	lf=8.R3π		lvf=0,1952π⋅R

- Legenda:

- V– objem skrinky

- Co – rýchlosť zvuku  v danom prostredí (vzduch)

 – hustota

- MN – mechanická hmotnosť

# MA – akustická hmotnosť

# S  – obsah prierezu trubice

l  –dĺžka trubice

a,b,c – šírka , výška , hĺbka skrinky

# R  – polomer trubice

# Riešenie:

a = 0,25 m

b = 0,4 m

c = 0,4 m

Dreproduktora=0,2 m

D = 0,08m =>R=0,04m

l = 0,1 m

b)

V= a .b .c - .R2 = 0,25.0,4.0,4 - .0,042 = 0,035 m-3

CA=Vco2.ρ=0,0353452⋅1,18=2,49.10−7m4s2kg−1

S=.R2=.0,04´2 = 5,026.10-3 m2

le=lf+lvf+l =8.R3π	 + 0,1952π⋅R + l=8⋅0,043π  +0,1952π⋅0,04 + 0,1 = 0,158m

MA=le⋅ρS=0,158⋅1,185,026.10−3=37,21 kgm-4

CA=2,49.10-7m4s2kg-1				MA=37,21 kgm-4